2SC3356 NPN  TRANSISTOR

MICROWAVE LOW NOISE AMPLIFIER NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR

- 简述：

具有高功率增益放大以及低噪声特性，大动态范围，理想的电流线性；

主要应用于超高频微波无线射频放大、VHF、UHF和CATV高频宽带低噪声放大器、无线遥控器、射频模块、光纤模块等电路中；

集电极-发射极击穿电压：BVCEO≥12V or ≥24V，最大集电极电流：IC≥100mA,集电极功率：PC≥200mW，特征频率：fT=7GHz；

封装形式：SC59、SOT23,本体印字：R23、R24或者R25；

直流放大倍数分档对应的塑封本体印字：

CLASSIFICATION OF hFE

Marking R23 R24 R25 R25●

RANK R23 R24 R25 R25-H

hFE 50 - 100 80 - 160 125 - 250 125 – 250(BVCEO≥24V)

| 2.极限参数（Tamb=25℃）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数名称 符号 额定值 单位 |  |  |  |
| 集电极-基极击穿电压 | BVCBO | 20 | V |
| 集电极-发射极击穿电压 | BVCEO | 12 or 24 | V |
| 发射极-基极击穿电压 | BVEBO | 3 | V |
| 集电极电流 | IC | 100 | mA |
| 耗散功率 | PT | 200(SC59、SOT23) | mW |
| 最高结温 | TJ | 150 | ℃ |
| 储存温度 | Tstg | -65～+150 | ℃ |

| 3.电参数及规格（Tamb=25℃）： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数名称 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 |  |  |  |  |  |  |
| 集电极截止电流 | ICBO | VCB=6V,IE=0 | - | - | 0.05 | μA |
| 直流电流放大系数 | hFE | VCE=10V,IC=20mA | 60 | 120 | 250 |  |
| 特征频率 | fT | VCE=10V,IC=20mA | - | 7 | - | GHz |
| 反馈电容 | Cre | IC=iC=0,VCB=10V,f=1MHz | - | 0.55 | 1.0 | pF |
| 集电极电容 | CC | IE=ie=0,VCB=10V,f=1MHz | - | 0.8 | - | pF |
| 发射极电容 | Ce | IC=iC=0,VEB=0.5V,f=1MHz | - | 1.6 | - | pF |
| 插入功率增益 | ∣S21∣2 | IC=20mA,VCE=10V,f=1GHz | - | 11.5 | - | dB |
| 噪声系数 | NF | VCE=10V,IC=7mA,f=1GHz | - | 1.0 | 2.0 | dB |

3.典型特征曲线：

S-PARMETER(@VCE=10V,IC=20mA,Z0=50Ω):

| f(MHz) | ¦S11¦2 (dB) | ∠S11 | ¦S21¦2 (dB) | ∠S21 | ¦S12¦2 (dB) | ∠S12 | ¦S22¦2 (dB) | ∠S11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | -7.917 | -123.8 | 24.246 | 106.0 | -29.169 | 59.8 | -7.746 | -44.4 |
| 315 | -8.789 | -146.8 | 20.664 | 95.7 | -26.577 | 63.3 | -9.891 | -43.7 |
| 400 | -9.005 | -155.4 | 18.965 | 91.6 | -25.235 | 65.4 | -10.639 | -42.9 |
| 433 | -9.084 | -159.5 | 18.095 | 89.5 | -24.505 | 65.7 | -10.965 | -42.6 |
| 600 | -9.322 | -170.4 | 15.479 | 83.4 | -22.233 | 68.0 | -11.651 | -42.2 |
| 800 | -9.556 | -179.2 | 13.211 | 77.6 | -20.090 | 68.9 | -11.771 | -42.7 |
| 900 | -9.673 | 176.1 | 12.220 | 74.6 | -19.111 | 68.8 | -11.691 | -43.4 |
| 1000 | -9.844 | 172.7 | 11.341 | 72.0 | -18.233 | 68.9 | -11.516 | -44.0 |
| 1200 | -10.171 | 166.5 | 9.953 | 67.4 | -16.785 | 68.3 | -11.216 | -45.3 |
| 1400 | -10.461 | 159.2 | 8.731 | 62.6 | -15.436 | 67.3 | -10.891 | -46.8 |
| 1600 | -10.562 | 151.8 | 7.704 | 57.9 | -14.260 | 66.0 | -10.696 | -49.0 |
| 1800 | -10.515 | 144.9 | 6.887 | 53.7 | -13.298 | 64.5 | -10.683 | -51.4 |
| 2000 | -10.208 | 137.6 | 6.113 | 49.4 | -12.373 | 62.7 | -10.909 | -55.2 |
| 2300 | -9.522 | 129.0 | 5.190 | 43.7 | -11.289 | 60.1 | -11.442 | -62.5 |

5.封装形式及其对应尺寸示意图：

| 6.包装信息： PACKAGE INFORMATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 封装形式Package 数量/盘Shipping 盘/中盒Inner Box 中盒/箱Carton |  |  |  |
| SC-59 | 3000pcs/Tape&Reel | 10Tape&Reel | 4 Inner Box |
| SOT-23 | 3000pcs/Tape&Reel | 10 Tape&Reel | 4 Inner Box |