BFQ591 NPN TRANSISTOR

MICROWAVE LOW NOISE AMPLIFIER NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR

- 简述：

本芯片采用硅外延工艺制造；具有高功率增益放大以及低噪声系数特性,具有较宽的动态范围，理想的电流线性；

主要应用于MATV、CATV视频放大、无线遥控、无线安防、射频模块等电路中；

其基本性能指标等同于甚至优于国外的BFQ591、BFG591、BFG540、 2SC3357等产品，可以互换；

封装形式：SOT89，本体印字：BCp；

集电极-发射极击穿电压：BVCEO=15V，集电极电流：IC=200mA；集电极功率：PC=2.25W,特征频率：fT=7GHz。

| 2.极限参数（Tamb=25℃）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数名称 符号 额定值 单位 |  |  |  |
| 集电极-基极击穿电压 | BVCBO | 20 | V |
| 集电极-发射极击穿电压 | BVCES | 15 | V |
| 发射极-基极击穿电压 | BVEBO | 3 | V |
| 集电极电流 | IC | 200 | mA |
| 耗散功率 | PT | 2250 | mW |
| 最高结温 | TJ | 175 | ℃ |
| 储存温度 | Tstg | -65 -+150 | ℃ |

| 3.电参数及规格（Tamb=25℃）： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数名称 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 |  |  |  |  |  |  |
| 集电极-基极击穿电压 | BVCBO | IC=0.1mA, IE=0 | 20 | - | - | V |
| 集电极-发射极击穿电压 | BVCES | IC=0.1mA, IB=0 | 15 | - | - | V |
| 发射极-基极击穿电压 | BVEBO | IE=0.1mA, IC=0 | 3 | - | - | V |
| 集电极截止电流 | ICBO | VCB=10V,IE=0 | - | - | 100 | nA |
| 直流电流放大系数 | hFE | VCE=8V,IC=70mA | 60 | 90 | 250 |  |
| 反馈电容 | Cre | IC=0,VCE=12V,f=1MHz | - | 0.8 | - | PF |
| 特征频率 | fT | VCE=12V,IC=70mA, f=1GHz | - | 6.8 | - | GHz |
| 最大单边功率增益* | GUM | IC=70mA,VCE=12V,f=900MHz | - | 10.5 | - | dB |
|  |  | IC=70mA,VCE=12V,f=2GHz | - | 5.1 | - | dB |
| 插入功率增益 | ∣S21∣2 | IC=70mA,VCE=12V,f=900MHz | - | 10 | - | dB |

*GUM=10logS2121−S1121−S222dB

4.典型特征曲线：

5.封装尺寸示意图：

6.包装信息：

| PACKAGE INFORMATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号TYPE 封装形式Package 数量/盘带Shipping 盘/中盒Inner Box 中盒/箱Carton |  |  |  |  |
| BFQ591 | SOT-89 | 1000/Tape&Reel | 4 Tape&Reel | 8 Inner Box |